20××-××-××发布

20××-××-×× 实施

NB/T 34009—2021

代替NB/T 34009—2012

ICS 97.100.30

CCS Y 71

中华人民共和国能源行业标准

清洁炊事烤火炉具技术条件

Specification for clean stove for cooking and radiant heating

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。

国家能源局   发 布

NB

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与编码	2

5 燃料要求	2

6 技术要求	3

7 试验方法	4

8 检验规则	4

9 标识、包装、贮存、使用	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NB/T 34009—2012《生物质炊事烤火炉具技术条件》，与NB/T 34009—2012相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 标准名称改为：清洁炊事烤火炉具技术条件；

- 修改了范围（见第1章，2011年版的第1章）；

- 增加了洁净煤、生物质成型燃料的术语和定义（见第3章）；

- 增加了分类和编码，修改了型号表示方法（见第4章，2012年版的第4章）；

- 增加了对燃料的要求（见第5章）；

- 修改并增加了热效率及大气污染物排放指标及分级（见6.3，2012版的5.2，5.3）；

- 修改了检验规则（见第8章，2012版的第7章）。

本文件由中国农村能源行业协会和农业农村部农业生态与资源保护总站提出。

本文件由能源行业农村能源标准化技术委员会归口。

本文件由中国农村能源行业协会民用清洁炉具专业委员会负责组织起草。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件代替了NB/T 34009—2012。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——NB/T 34009—2012。

——本次为第一次修订。

清洁炊事烤火炉具技术条件

- 范围

本文件规定了清洁炊事烤火炉具（以下简称炉具）的分类与编码、燃料要求、技术要求、试验方法、检验规则和标识贮存等。

本文件适用于燃用洁净煤、生物质成型燃料（含块状薪柴），具有炊事和烤火功能的炉具。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求

GB 34169-2017  商品煤质量 民用散煤

GB 34170-2017  商品煤质量 民用型煤

NB/T 34010-2021  清洁炊事烤火炉具试验方法

NB/T 34024-2015  生物质成型燃料质量分级

NB/T 34059  炉具术语

- 术语和定义

NB/T 34059 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 清洁炊事烤火炉具 clean cooking and radiant heating stove

燃用洁净煤、生物质成型燃料，达到本文件规定的热效率及大气污染物排放2级指标以上的炊事烤火炉具。

额定供热量 rated heat power

炉具在额定工况下供热时，单位时间内连续稳定输出的热量。

炊事功率 cooking power

单位时间锅水吸收的有效热量，也称炊事火力强度。

- 综合热效率 thermal efficiency

炉具输出的有效热量与投入到炉内燃料发热总量的百分比。

- 洁净煤 clean coal

煤炭经洗选或加工后可减少污染排放与提高利用效率的产品。本文件中的洁净煤是指型煤、无烟煤、洗选烟煤和兰炭。

- 生物质成型燃料 densified biofuel

通过专用设备将生物质原料压缩成规则形状以增加其密度的固体燃料。

- 高功率 high-power

炉具在额定工况条件下运行，也称大火。

- 低功率 low-power

炉具在额定工况的30%～40%的条件下运行，也称小火。

- 分类和编码

  - 分类

    - 按燃料类型分为：

- 洁净煤炉具；

- 生物质炉具。

    - 按加料和控制方式分为：

- 手动炊事烤火炉具；

- 自动控制炊事烤火炉具。

  - 编码

- 产品编码结构由炉具类型、燃料类型、额定供热量、控制方式和改进序号组成，如图1所示：

第1部分 第2部分 第3部分 第4部分—第5部分

表示炉具的改进序号

表示炉具加料控制方式

表示炉具的额定供热量

表示炉具的燃料种类

表示炊事烤火炉具

- 图1 编码结构图

第4部分与第5部分之间用“—”隔开，每个码位上所使用的代码字符见表1。

表1 代码字符

| 第1部分 | 第2部分 | 第3部分 | 第4部分 | 第5部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CK：炊事烤火炉 | M：洁净煤 S：生物质 | 额定供热量kW 保留1位小数 | S：手动 Z：自动 | 罗马数字 |

- 示例：

CKM6.0S—Ⅱ表示该炉具是炊事烤火炉具，燃用洁净煤，额定供热量6.0kW，手动加料，改进序号为Ⅱ型。

- 燃料要求

  - 炉具燃用的型煤应符合GB 34170-2017的要求；无烟煤、洗选烟煤和兰炭等未经成型加工的洁净煤应符合GB 34169-2017的要求。

  - 炉具燃用的生物质成型燃料应符合NB/T 34024-2105的要求。

  - 所用燃料的外形尺寸应符合炉具使用说明书的要求。

- 技术要求

  - 基本要求

    - 炉具结构应设计合理、密封性好、操作方便、安全可靠。

    - 炉具外观应表面光洁，无毛边、无毛刺。

    - 炉具的辅机、附件应符合国家相应的产品标准。

    - 自动控制炉具，电气装置应可靠接地。控制器应符合GB 14536.1的规定，并具有自动进料控制与运行，自动报警，主要居室温度显示等基本功能。

  - 制造要求

    - 铸造件表面应表面光洁，无裂纹、气孔、砂眼等缺陷。

    - 焊接件应平整、均匀，无烧穿、夹渣、气孔、未焊牢等缺陷。

    - 冲压件应无裂纹、起皱、飞边、毛刺等缺陷。

    - 钣金件表面应平整，无裂纹、皱褶、凹凸等缺陷，机械加工表面不应有磕、碰、划伤等缺陷。

    - 铆接件应牢固，铆钉应无松动、歪斜。

    - 炉具外壁面为碳素钢板时，厚度应不小于1.0 mm，并做防锈处理。

    - 炉盘为碳素钢板时，厚度应不小于2.0 mm，且表面光洁，无变形、翘曲等缺陷。

    - 炉瓦（胆）应能耐高温、无残缺，其尺寸、形状和厚度应符合设计要求。

    - 隔热和保温材料应符合国家标准。

    - 余热水箱应无泄漏。

  - 热性能和大气污染物排放要求

    - 供热量应不小于炉具标称的额定供热量。

    - 炊事功率应不小于1.5kW。

    - 正常工作时，炉具外壁面平均温度应不小于60℃。

    - 综合热效率和大气污染排放指标分为3级，1级为优秀，2级为合格，3级为不合格。

    - 炉具综合热效率和大气污染物排放指标及分级见表2。

- 表2 综合热效率和大气污染物排放指标及分级

| 分级 | 综合热效率 % | 颗粒物 mg/m3 | 一氧化碳 % | 氮氧化物 mg/m3 | 二氧化硫（mg/m3） |  | 烟气黑度 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 煤 | 生物质 |  |
| 1级 | ＞75 | ＜30 | ＜0.10 | ＜150 | ＜100 | ＜20 | ≤1 |
| 2级 | 65～75 | 30～50 | 0.10～0.20 | 150～250 | 100～200 | 20～30 |  |
| 3级 | ＜65 | ＞50 | ＞0.20 | ＞250 | ＞200 | ＞30 | ＞1 |
| 注：大气污染物排放指标指炉具在高功率和低功率两个工况条件下的基准氧含量平均排放浓度值，按照NB/T 34010-2020的规定进行测试和计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 安全使用要求

    - 炉具不应在卧室内使用，在其他室内使用时，应保持通风良好。推荐安装一氧化碳报警器。

    - 炉具应装设烟囱并通往室外，烟囱安装应严密，烟气通畅无泄漏，不应在烟道内安装任何形式的挡板。

    - 炉具应有防烫设施，并有防烫安全警示标识。

    - 余热水箱不得封闭使用。

    - 使用电器装置的炉具，应有安全用电措施。

- 试验方法

  - 6.1和6.2采用量具和视检方法测试。

  - 6.3按NB/T 34010-2021的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

炉具检验分为出厂检验和型式检验，出厂检验和型式检验的项目及要求见表3。

- 表3  出厂检验和型式检验项目和要求

| 序号 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
| 2 | 制造要求 | √ | √ | 6.2 | 7.1 |
| 3 | 热性能和大气污 染物排放要求 | — | √ | 6.3 | 7.2 |
| - 注：“√”为需测项目。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

每台炉具应经制造单位的质量检验部门检验合格，并出具产品合格证后方可出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验应经过具有资质的第三方检验机构进行检验，型式检验应提供正式检验报告。

    - 炉具在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品试制定型时；

- 老产品停产超过一年以上再生产时；

- 改变产品结构、材料、工艺而影响产品性能时；

- 国家质量监督机构和用户提出进行型式检验的要求时。

  - 抽样规则

型式检验应在出厂检验合格的产品中随机抽取，抽取数量不少于2台，1台送检，1台备检。

  - 判定规则

- 出厂检验的项目有一项不合格时，则判定不合格。型式检验的项目有一项不合格时，可抽双倍数量样品进行复检，如仍有不合格项时，则判定该批不合格。相应等级所有指标都符合6.3.5的要求时，才能够评定该等级。

- 标志、包装、警示标志、贮存和使用寿命

  - 标识

    - 炉具应在显著位置具有产品标识。

    - 标识的基本内容：

- 制造企业名；

- 产品名称；

- 产品商标；

- 规格型号；

- 燃料种类；

- 额定供热量；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 执行标准号。

  - 包装

    - 炉具的包装在装卸和储运中应能很好地保护产品。

    - 随同产品提供的文件：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 出厂清单；

- 产品保修单。

  - 警示标识

        - 炉具应在炉体显著位置设置警示标识；

        - 警示标识应牢固、不易脱落，尺寸不应小于100 mm×62 mm；

        - 警示标识应包括6.4条的内容。

  - 贮存和使用

- a)   贮存场所应防水防潮；

- b)   炉具在正常条件下使用，寿命不应低于5年。

- _______________________________